| Date : 14/07/2023 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lab Ref.No : L-17678 |  |  |  |  |
| To : CLAD METAL ( I ) PVT .LTD |  |  |  |  |
| F-14 M I D C Waluj |  |  |  |  |
| AURANGABAD - 431136 |  |  |  |  |
| Your Reference : 0454 dated 10/07/23 |  |  |  |  |
| Sample Recd.On : 10/07/2023 |  |  |  |  |
| Part Name : CU Tube 6.35 x 0.9 mm |  |  |  |  |
| Part Code : |  |  |  |  |
| Lot Description : |  |  |  |  |
| Supplier : |  |  |  |  |
| Test Results : |  |  |  |  |
| Specification : COPPER ALLOY GRADE AS PER ASTM B-68 |  |  |  |  |
| CHEMICAL ANALYSIS TEST (ASTM-E-1086:2022) |  |  |  |  |
| Sr. | Parameter Name | Observed Value | Min.Value | Max.Value |
| 1 | % Sn | 0.0005 | -- | -- |
| 2 | %Pb | 0.001 | -- | -- |
| 3 | %Fe | 0.003 | -- | -- |
| 4 | %P | 0.023 | 0.015 | 0.040 |
| 5 | %Mn | 0.0005 | -- | -- |
| 6 | %Zn | 0.030 | -- | -- |
| 7 | %Cu | 99.94 | 99.90 | -- |
| TENSILE TEST (IS 1608 (PART-1) : 2022 ) |  |  |  |  |
| Sr. | Parameter Name | Observed Value | Min.Value | Max.Value |
| 1 | Ultimate Tensile Strength N/mm2 | 250.92 | 206.85 | -- |
| 2 | %Elongation (Gauge Length = 50 mm) | 47.88 | 40.00 | -- |
| Remarks : The Checked parameters of given sample conforms to’ ’Copper All Grade as per ASTM- B-68’’ |  |  |  |  |